Приложение к контракту

| СПЕЦИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Характеристика товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Компьютер | Корпус: Minitower, форм-фактор мат.платы microATX, мощность блока питания не менее 350Вт, материал – сталь SECC толщиной не менее 0,8 мм, наличие на лицевой стороне разъемов USB в верхней половине корпуса, не менее 2 отсеков на 3,5”, горизонтальное крепление блока питания, безвинтовое крепление 5,25” и 3,5” устройств. Соответствие требованиям CE , FCC класс B | шт. | 3 |
|  |  | Материнская плата: одночиповый чипсет, со встроенным видео, поддерживающим Shader model 3.0, сетевым контроллером, встроенный звук 6-канальный HDA кодек, формат – microATX, количество гнезд DDR2 для оперативной памяти – 2, поддержка SATA-2, один канал UDMA-133, встроенный RAID-контроллер, возможно построение RAID массивов уровней RAID 0, 1 из Serial ATA устройств, сеть - интегрированный контроллер + интерфейс физического уровня 10/100 Мбит/сек |  |  |
|  |  | Процессор: двухядерный, box, с пониженным энергопотреблением, реальная частота процессора не ниже 2,5ГГц, со встроенным двухканальным контроллером памяти, поддержка памяти не ниже DDR2 PC-5300, cache L1 не менее 128Кб*2, cache L2 не менее 512Кб*2, рассеиваемая мощность – не более 65 Вт, частота шины – не ниже 2ГГц, произведенный по технологии 65нм |  |  |
|  |  | Жесткий диск: интерфейс SATA 3.0Gb/s, емкость не менее 160Гб, кэш – 8Мб, скорость вращения шпинделя – 7200 об/мин |  |  |
|  |  | Память: DIMM DDR2 PC-6400, 2 модуля по 1024Mб, оригинальные |  |  |
|  |  | Куллер: процессорный, совместимый с гнездом процессора, поток воздуха 44 CFM (± 10 %), шум не более 32дБ, скорость вращения 3200 об./мин. (± 10 %) |  |  |
|  |  | Монитор: LCD 20, технология матрицы – PVA или MVA, разрешение 1600х900, яркость не менее 250Кд/м, матовое покрытие экрана, наличие кнопок настройки яркости/контраста, соответствие стандарту TCO’03, поддержка режима повышенной яркости, контрастность не менее 1500:1, регулировка угла наклона, поддержка портретного режима, углы обзора – не менее 176 градусов по вертикали и горизонтали. |  |  |
|  |  | Дисковод: FDD 3.5, 1.44Mb |  |  |
|  |  | Привод: DVD-ROM под цвет корпуса, скорость чтения не менее 16х/48х |  |  |
|  |  | Клавиатура: полноформатная, классическая, проводная, с клавишами, защищенными от стирания, прямой кабель длиной не менее 1,5м, клавиша Enter высотой в 2 ряда обычных клавиш, уголком, USB; переходник USB --> PS/2 в комплекте поставки |  |  |
|  |  | Мышь: : лазерная, проводная, 1000 dpi, USB / PS/2, количество кнопок 4: 2 + колесико-кнопка + кнопка "Двойной клик", колесо прокрутки, USB; переходник USB --> PS/2 в комплекте поставки |  |  |
| 2 | Ноутбук | Монитор не менее 15’Процессор двухядерный с КЭШ 2-го уровня не менее 2 Мб, частотой системной шины 2 ГГц, собственной частотой не менее 1,8 Ггц. Оперативная память 3 Гб, жесткий диск SATA не менее 320 Гб (5400 RPM), LAN 10/100/1000 Mbps, веб-камера, DVD RW, USB не менее 3 портов. Время автономной работы не менее 2 час. Вес не более 3,5 кг. | шт. | 1 |
| 3 | Многофункциональное устройство | МФУ A4, 600dpi, лазерный, ч/б, формат А4. Память – 32Мб, максимальная скорость печати – не ниже 23 стр/мин, время выхода первой страницы – не больше 6,5 секунд. Кабель USB. | шт. | 1 |
| 4 | Многофункциональное устройство | МФУ A4, ADF, FAX, 600dpi, лазерный, ч/б, формат А4. Память – 32Мб, максимальная скорость печати – не ниже 23 стр/мин, время выхода первой страницы – не больше 6,5 секунд. Кабель USB. | шт. | 2 |
| 5 | Фильтр питания | Фильтр сетевой с заземляющим контактом 3,0 метра 5/6 розеток | шт. | 5 |
| 6 | Бесперебойный блок питания | 700 VA, подключение USB защита телефонной линии, наличие розеток - 4 обычные, 4 обычные без резервного питания. Максимальный входной ток 10А, Необслуживаемый герметичный свинцово-кислотный аккумулятор с защитой от протечки электролита, время работы от батарей - 15.1 минуты при нагрузке 202.5 ватта; 3.9 минуты при нагрузке 405 ватт, Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех - постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр; амплитуда остаточного напряжения 0.5% по нормативам IEEE; ограничение всплеска напряжения без временной задержки; соответствие требованиям UL 1449. Защита телефонной/модемной линии. Звуковые сигналы при питании от аккумуляторов, разрядке аккумуляторов, перегрузке. Интерфейс USB; интерфейсный кабель входит в комплект поставки. Входное напряжение 180 ~ 266 В. Выходное напряжение - Ступенчатая аппроксимация синусоиды. Выходная мощность - 405 ватт. Время зарядки – не более 16 часов | шт. | 3 |